附件1：

采购配置要求及技术参数要求

	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	技术要求
	备注

	1
	手动病床+床头柜
	262
	采购配置要求：
1.床头柜1个
2.床垫1张
3.餐板1块
4.输液架1支
5.病历卡1块
6.杂物架1个
二、主要技术参数要求：
1.所使用的钢材（冷轧管、板、带）材质均通过含量有害物质限制指令测试；
2.所使用的摇杆具备高强度；
3.床架结构牢固，承重≥400KG；
4.所使用的粉体涂料采用抗菌涂料；
5.床面盖板为ABS工程塑料一次成型；
6.外形尺寸：全长≥2125mm，全宽（含护栏）≥950mm，床体高度≥490mm；
7.安全工作负重≥240KG；
8.摇杆负重条件下可使用10000次以上，螺杆设计有过盈保护；
9.床架两侧设计4个附件挂钩，可悬挂、引流袋袋等；
10.床架两侧配备4个点滴架插座；
11.床面盖板正面可承受100GK以上的压力，使用寿命10年以上。整体设计符合人体工程力学，拆卸方便、容易清洗、消毒；
12.不锈钢护栏支柱，耐磨、不变形、可收缩放平，收缩时略高出床垫，具有防夹手功能；
13.四角配置四个防撞缓冲轮；
14.具备医用静音中控单轮，具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置；
15.床头/尾板：可调节角度，表面平顺易清洁。抗冲击、耐热、耐低温、耐化学药品。床头板可快速拆卸，满足紧急抢救需要，容易清洗、消毒等。床头尾板和床架连接紧密，推动时不晃动及产生异响。

16.床垫防水、厚度≥5CM，床垫回弹力强，柔软舒适。
	

	2
	电动病床
	3
	采购配置要求：
1.床板采用优质钢板，带有透气孔。

2.具备床头、尾板。

3.配备四片分体式升降护栏。
4.前后护栏具备角度显示器。
5.具备中央控制锁定装置。

6.具备双面脚轮。

7.具备4套束缚装置。

8.配厚床垫≥20cm。
二、主要技术参数要求：

1.床面高度≥50~80cm。床板长≥1950mm，床面宽≥900mm,全长≥2201mm，全宽≥1084mm,自带隐藏式延长框架≥2346mm，最大承重≥220KG。

2.背部倾斜≥0~75°，膝部倾斜≥0~45°。

3.高低升降范围≥482~862mm，头高脚底≥0~16°，头低脚高≥0~16°。

4.配备四片分体式升降护栏，护栏有效高度≥430mm，受由内向外压力时无法打开，有缓冲装置。

5.采用双面脚轮，具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置。

6.静音调节。
	

	3
	称重床
	1
	一、采购配置要求：

1.电动床基础上增加称重功能。

2.床板采用优质钢板，带有透气孔。

3.配备四片分体式升降护栏。

4.前后护栏具备角度显示器。

5.具备中央控制锁定装置。

6.具备双面脚轮。

7.具备4套束缚装置。

8.配厚床垫≥20cm。

9.配餐板。

10.具备床头、尾板。
二、主要技术参数要求：

1.床面高度≥50~80cm。床板长≥1950mm，床面宽≥900mm,全长≥2201mm，全宽≥1084mm,自带隐藏式延长框架≥2346mm，最大承重≥220KG。
2.背部倾斜≥0~75°，膝部倾斜≥0~45°。

3.高低升降范围≥482~862mm，头高脚底≥0~16°，头低脚高≥0~16°。

4.配备四片分体式升降护栏，护栏有效高度≥430mm，受由内向外压力时无法打开，有缓冲装置。

5.采用双面脚轮，具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置。

6.静音调节。

7.具备称重功能。
	

	4
	妇检床
	2
	一、采购配置要求：

需要电动床，带射灯。
二、主要技术参数要求：

1.电动床，具备脚踏遥控+手动遥控功能。

2.检查床需要带射灯。

3.床体硬度适中、皮质好，易于清洗。

4.床体高度及宽度要适于妇科病人检查要求。
	

	5
	转运床
	8
	一、采购配置要求：

车体、床面、护栏、中控脚轮、导向轮、摇杆，刹车脚刹、床垫、输液架、盐水架等组成。
二、主要技术参数要求：

1.背部可折起角度约0-65°，通过护栏开关。

2.通过摇杆可实现床体的升降，车面板高低调整，通过气弹簧可选择半卧位功能，调整床面高度≥570~860mm.
3.床面与护栏分体设计，护栏可下降藏于床面板下方。

4.中控刹车系统，配中央导向轮，性能稳定。

5.床体具备锁紧开关。

6.手摇杆具备自润滑功能，操作轻便灵活，静音耐磨，车架对角设有2个盐水孔位。
7.床底有放转运物品的地方。
	

	6
	手术床
	2
	一、采购配置要求：

1.不锈钢手术台主体。

2.可拆卸防水可分腿床垫。

3.可拆卸肩托、腿托、搁臂架、腰托、海绵、包皮，要求防水耐受消毒液擦拭。

4.遥控器，具备脚踏式对角刹车系统。

5.油壶。

6.配方锁止器7个，圆锁止器2个。
二、主要技术参数要求：

1.满足整形科、五官科、骨科、妇产科、泌尿科等科室手术需求。

2.脚板，下折≥90°、可拆卸，外展180角。背板上折≥75°，下折≥10°，头板上折≥50°，下折≥90°，可拆卸。

3.台面升降≥300mm。

4.承重≥200KG。
	


