机房核心交换机升级采购需求

说明：

- 标注“★”的条款为评标时重要条款不允许偏离，不满足者将作为无效投标。

2、标注“▲”的条款为评标时重要评分指标，不满足者将会被严重扣分，不作为无效投标条款。

- 项目说明

| 序号 | 论证项目 | 预算金额 | 项目简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房核心交换机升级采购项目 | 50万 | 本项目拟采购新一代框式核心交换机 2 套、框式汇聚交换机 2 套及配套原厂服务，完成院内核心网络的双机冗余升级改造，实现核心网络高性能、高可靠、高安全、可扩展部署，保障医院 HIS、EMR、PACS 等核心业务系统 7×24 小时不间断稳定运行，满足医院未来 3-5 年数字化转型、智慧医疗建设的网络发展需求。 |

- 项目核心技术参数要求

本次论证项目核心技术参数优先适配高端数据中心交换机产品，2 套核心交换机、2 套汇聚交换机均需完全满足对应技术参数要求，具体如下：

- 核心交换机技术参数要求（单套设备，共 2 套）

- ▲基础性能指标：设备交换容量≥950Tbps，包转发率≥230000Mpps，采用信元交换架构，保障核心业务流量线速转发，无阻塞、无丢包。

- ▲硬件架构设计：主控引擎与交换网板物理分离，配置独立主控引擎≥2 个，独立交换网板位数≥6个，整机业务板槽位≥4 个，电源插槽位≥4 个；所有可插拔板卡（主控、交换、业务板卡）均为前插板设计，适配机房机柜部署与日常运维需求。

- ▲自主可控要求：设备 CPU 及转发等关键芯片采用国产自研芯片，全面满足国家网络安全自主可控相关要求，适配医院等关键信息基础设施的安全合规需求。

- 路由与转发能力：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 等主流路由协议；整机 MAC 地址≥512K，整机 ARP 表项≥140K；IPv4 路由转发 FIB 表项≥2M，IPv6 路由转发 FIB 表项≥1M，满足大规模网络的路由转发需求。

- 高可靠性设计：每个业务板/网板槽位至少需要有2个风扇框正对覆盖散热，单个风扇框故障，不影响业务；任何一块网板损坏，不影响业务；支持硬件 BFD/OAM，3.3ms 稳定均匀发包检测，故障倒换时间小于 50ms；支持1:1转发备份，主备倒换不丢包，故障自动切换无丢包，保障核心业务连续性。

- ▲网络虚拟化与扩展能力：支持 VxLAN 功能，支持 VxLAN 二层网关、三层网关，支持 BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，可实现网络的虚拟化部署与灵活扩展；支持不少于2个40/100GE 端口，满足设备间高带宽堆叠使用；支持多设备虚拟化堆叠，简化网络架构与运维管理。

- ▲业务与安全能力：支持真实业务流的实时检测技术，可实现对 IP 网络的精确丢包监控和快速故障定界；支持 IGMP Snooping V1/V2/V3、PIM-SM/DM/SSM 等组播协议，满足医院视频会议、远程会诊等组播业务需求；内置丰富的安全防护特性，可实现 ACL 访问控制、QoS 流量管理、防攻击等安全功能，适配医院网络的安全防护需求。

- ▲基础配置要求：单套设备配置不少于48 端口万兆以太网光接口板，不少于48 端口 10M/100M/1000M 以太网电接口板 (RJ45)，配套2个交流电源模块、1条5m 40G高速堆叠电缆、48个万兆单模光模块等配套辅材；2套设备配置完全一致，满足双机冗余部署的全量上线需求。

- ▲维保服务要求：提供不少于五年原厂维保服务。

- 汇聚交换机技术参数要求（单套设备，共2 套）

- 设备需与核心交换机同品牌，实现端到端的网络架构统一与管理协同，单套设备交换容量≥68Tbps，包转发率≥51200Mpps；

- 配置主控引擎≥2个，整机业务板槽位数≥2个，电源槽位数≥4 个；

- 支持 VxLAN 功能、主流路由协议、组播协议，可实现与核心交换机的无缝对接；

- 整机 MAC 地址≥384K，ARP 表项≥140K，IPv4 FIB 表项≥256k，IPv6 FIB 表项≥80k；

- 支持 NSF/NSR 冗余备份，故障倒换时间小于 5ms，保障汇聚层网络的稳定运行；

- 汇聚交换机全端口需支持MACsec协议，实现端到端加密组网，确保数据传输安全可靠；

- ▲自主可控要求：设备 CPU 及转发等关键芯片采用国产自研芯片，全面满足国家网络安全自主可控相关要求，适配医院等关键信息基础设施的安全合规需求；

- ▲基础配置要求：单套设备配置不少于48个10G 业务端口、不少于48个千兆电接口，配套2个电源模块、1条5m 10G高速堆叠电缆、48个万兆单模光模块等配套辅材；2 套设备配置完全一致，满足汇聚层双机冗余部署的全量上线需求;

- ▲维保服务要求：提供不少于五年原厂维保服务。

- 配套服务要求

- ▲提供原厂高级支持服务，包含 2 套核心交换机 + 2 套汇聚交换机的全量设备上线调试、核心网迁移实施、配置优化、故障排查等全流程技术支持，保障双机冗余架构的稳定部署与业务无缝割接；

- ▲提供设备原厂质保服务，2 套核心交换机、2 套汇聚交换机均享受原厂整机质保，质保期内提供 7×24 小时技术响应、备件先行更换服务，保障设备故障快速修复，业务无中断；

- 提供院内运维人员的技术培训服务，包含 2 套核心与汇聚设备的操作规范、日常运维、双机架构管理、故障应急处理等培训内容，保障医院运维团队可独立完成日常管理与应急处置工作。

- 供应商资格条件及相关材料证明

- 供应商应为依法设立的独立法人机构，具有独立承担民事责任的能力；

- 供应商应具备所投产品的合法经营资质，提供设备生产商针对本项目的合法有效授权文件及原厂服务承诺函；

- 供应商应具备医院网络建设项目的实施经验，提供近 3 年同类医院核心网络建设项目的成功案例证明材料；

- 供应商应具备专业的技术实施与运维服务团队，能保障项目实施进度与售后技术服务响应要求；

- 本项目不接受联合体报名，不允许转包、违法分包。

- 报名时间及流程

- 报名时间：2026 年 6 月 29 日起至 2026 年 7 月 7 日止（符合资格的供应商应当在2026年7月7日16：00前将《参加确认函》（盖章扫描件）发送至江门市人民医院指定邮箱jmrmyy@126.com，邮件标题统一为“江门市人民医院机房核心交换机升级项目+公司名称”）

- 报名方式：有意向参与论证的供应商需在报名期限内，现场提交加盖公章的报名材料，包括但不限于：

（1）供应商营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）设备生产商授权文件及原厂服务承诺函；

（4）近 3 年同类项目成功案例证明材料；

（5）技术参数响应文件及初步技术方案；

（6）参加确认函；

（7）提供资料真实性承诺书。

- 论证时间、地点

论证日期：2026年7月8日15：00

论证地点：江门市蓬江区蓬莱路9号江门市人民医院行政办公楼2号会议室（若有变更将另行电话通知）。

- 联系方式

联系人：何先生 联系电话：0750-3887296联系地址：江门市人民医院信息科