新三甲医院第一期第一阶段信息化硬件设备及配件

- 采购内容

| 标的名称 | 数量 | 最高限价（元） | 标的类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新三甲医院第一期第一阶段信息化硬件设备及配件 | 1批 | ￥287400.00 | 货物类 |

- 采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器 | - 硬件参数：规格：2U，CPU：2颗AMD Genoa 9354 32C 3.25GHz（32C）， - 内存：8*32GB DDR5 5600， - 系统盘：2*480GB SATA SSD，缓存盘：1*3.84TB U.2 NVME SSD，数据盘：4*8TB，标配盘位数：12， - 电源：白金，冗余电源，接口：4千兆电口+2万兆光口。 | 1 |
| 2 | 针式打印机 | 1.打印方式：串行点阵击打式，单、双向逻辑选距，可编程选择单、双向打印、图形双向打印 2.★打印头针数：24针，寿命：4亿次/针； 针距：1/180”，针直径：0.2mm 3.字体：英文：罗马，OCR-A，OCR-B，汉字：宋体 ，半角ASCII：宋体、等线体、美术体 4.字符集：英文：标准字符组、IBM字符组、OCR-A、OCR-B字符组，汉字GB18030：21887个； 半角ASCII字符：96个；国际字符组：15组； 用户造字： 中文94个，英文94个 5.仿真能：ESC/P、LQ、OKI、LQ-300K仿真 6.接口：USB接口 7.缓冲容量：128K字节 8.送纸方式 摩擦送纸及推/拉链式送纸 送纸速度：5英寸/秒 9.★纸宽，纸厚 单页：76.2—254mm；连续纸：76.2—270mm；复印能力：正本+6份；最大打印厚度：0.45mm。 10.操作环境：温度：-5—45摄氏度；湿度：10—90%（非结霜状态） 11.色带/色带芯 大色带盒（黑色），寿命：600万字以上（打印高速PICA字体） 12.MTBF：20000小时 13.噪音：<53Db(ISO7779模式) 14.尺寸 ：376(宽)*285(长)*160(高)MM 15.重量：5KG 16.电源 AC220V士15%；50/60Hz；额定功率：76W 待机功率<5.8W 17可选件 1、并口 2、高速接口；3、RS-232串行接口 18.★其它功能：纸宽自动检测功能、击打力度自动调节功能，在线升级功能、提供高负荷特殊版本定制 19.★服务要求：厂家承诺整机（含打印头）三年免费保修，且提供“厂家服务承诺函”。 20.★资质要求：投标产品具备自主知识产权的SOC控制芯片，能有效防止信息泄密；需现场提供样机验证及提供国家知识产权局证书证明 ，提供“制造厂授权函” 注：本用户需求书中打“★”条款不得作负偏离响应，否则将作无效报价处理。 | 22 |

备注：

- 商务要求

1.投标人须有能力提供完善的售后服务（包括参与本次采购项目的实施及后期维护的技术人员、响应时间及备品、备件方面等）。

2.质量保证期：自验收合格之日起计算，所投报的硬件产品提供至少 3 年的原厂质量保证期，并提供备品、备件；

3.在质量保证期内，非采购人人为原因而出现设备质量问题，由中标供应商负责其故障排除、设备及零配件更换等维修、维护工作，并承担因此而产生的一切费用。

4.在质量保证期外，中标供应商均不能免除因设备本身的缺陷所应负的全部责任，有义务对所提供的设备实行终身有偿维护和对设备进行定期的检测和维修。

5.无论在质量保证期内或质量保证期外，中标供应商需提供上门服务。中标供应商需提供终身售后服务。

6.中标供应商应当具有可靠的售后服务保障，有固定的售后服务机构，能提供正常的技术、备品备件服务。

7.中标供应商需设有 24 小时服务热线，质量保证期内定期派工程师到现场维护和巡查。

8.设备发生故障后，自报障时起算，1 小时内响应，4 小时内到达现场，8 小时内解决问题。如果设备故障在规定时间内仍无法排除，中标供应商应在随后 48 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人代替使用，直至故障设备修复，费用由中标供应商负责。

- 资格性和符合性评审表

表一资格性审查表：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供声明函（格式自定，格式可参考公告附件）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供声明函（格式自定，格式可参考公告附件）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供声明函（格式自定，格式可参考公告附件）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供声明函（格式自定，格式可参考公告附件）。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。提供《投标函》或提供声明函（格式自定，格式可参考招标公告附件）。 |
| 8 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目。注：监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。中小微企业以供应商填写的《中小企业声明函（货物）》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 |

表二符合性审查表：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人/单位负责人证明书及授权委托书 | 法定代表人/单位负责人证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 |
| 2 | 投标文件签字、盖章要求 | 投标文件签字、盖章符合招标文件要求。 |
| 3 | 投标有效期 | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价唯一，不高于采购人需求规定的最高限价（预算金额）。 |
| 5 | 满足招标文件中带★号的条款和指标 | 投标文件完全满足招标文件用户需求书以“★”标明的实质性条款的要求。 |
| 6 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |
| 7 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |